騒音と振動の規制基準について

  - 西宮市において工場・事業場に「特定施設」を設置する場合、その工場・事業場の敷地境界において、以下の規制基準を守る必要があります。

・　騒音については4の区域、振動については2の区域に分けて、規制値が示されています。

区域の区分については「規制の区域割と都市計画法に基づく用途地域の対照」を参照してください。

- 騒音の規制基準　（　騒音規制法および「兵庫県条例」　）

| 時間の区分 区域の区分 | 昼 間 （午前8時から 午後6時まで） | 朝 （午前6時から午前8時まで） 夕 （午後6時から午後10時まで） | 夜 間 （午後10時から 翌日の午前6時まで） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
| 第2種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
| 第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
| 第4種区域 | 70デシベル | 70デシベル | 60デシベル |

注１：　第2種、第3種及び第4種区域については、区域内にある学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内においては、上記の規制基準から5デシベル減じた値を規制基準とします。

注２：　騒音の測定は計量法第７１条に合格した騒音計を用いて行い、周波数補正回路のＡ特性を、動特性は速い動特性（ＦＡＳＴ）を用い、次の通り決定する。

①　騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。

②　騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定　　　の場合は、その変動毎の指示値の最大値の平均値とする。

- 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、指示値の９０％レンジの上端の

数値とする。

④　騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場

合は、その変動毎の指示値の最大値の９０％レンジの上端の数値とする。

（２）　振動の規制基準　（　振動規制法および「兵庫県条例」　）

| 時間の区分 区域の区分 | 昼 間 （午前8時から午後7時まで） | 夜 間 （午後7時から翌日の午前8時まで） |
| --- | --- | --- |
| 第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
| 第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |

注１：　区域内にある学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内においては、上記の規制基準から5デシベル減じた値を規制基準とします。

注２：　振動の測定は計量法第７１条に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとし、振動レベルの決定は次の通りとする。

①　測定器の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。

②　測定器の指示値が周期的または間欠的に変動する場合は、その変動毎の指示値の最大　　値とする。

- 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は５秒間隔、１００個またはこれに

準ずる間隔、個数の測定値の８０％レンジの上端の数値とする。

（３）指定地域と都市計画法の用途地域の対照

| 騒音の規制区域 | 都市計画法の用途地域 | 振動の規制区域 |
| --- | --- | --- |
| 第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 | 第1種区域 |
| 第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 、 第2種住居地域 準住居地域 、 市街化調整区域 |  |
| 第3種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 第2種区域 |
| 第4種区域 | 工業地域 |  |