地下街等に係る避難確保・浸水防止計画（記載例）

(施設名)

＿＿年＿＿月　作成

－目次－

1． 計画の目的

2.  計画の対象区域

3． 計画の適用範囲

4． 防災体制

5． 情報収集及び伝達

6． 浸水防止に関する活動

7． 避難誘導

8． 避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整備

9． 防災教育及び訓練の実施

10．自衛水防組織の業務に関する事項

11．避難の安全性の確認

1．計画の目的

- この計画は、水防法第15条の2第1項に基づくものであり、「○○○○地下街名）」の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び（　洪水時・内水時・高潮時　）の浸水の防止を図ることを目的とする。

2．計画の対象区域

- 本計画の対象区域は、別紙○「○○○○地下街等区域図」に示す○○○○地下街及び当該○○○○地下街に接続するビルにより構成される区域（以下「○○○○地下街等区域」という。）とする。

3. 計画の適用範囲

- この計画は、○○○○地下街等区域内の施設に勤務又は施設を利用する全ての者に適用するものとする。

4．防災体制

|  | 体制確立の判断時期 | 活動内容 | 対応組織 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注意 体制 | ・【レベル2】 （洪水（氾濫）・高潮・大雨）注意報の発表 | 各班へ注意体制を確立した旨を連絡 | 統括管理者 |
|  |  | 洪水予報等の情報収集 | 情報班 |
| 警戒 体制 | 以下のいずれかに該当する場合 ・高齢者等避難の発令 ・【レベル3】 （洪水（氾濫）・高潮・大雨）警報の発表 | 各班へ警戒体制を確立した旨を連絡 | 総括班 |
|  |  | 洪水予報等の情報収集 | 情報班 |
|  |  | 浸水対策に使用する資器材の準備 | 警戒活動班 |
|  |  | 避難誘導に使用する資器材の準備 | 避難誘導班 |
|  |  | 利用者への発表情報等の周知 | 総括班 |
|  |  | 全従業員への発表情報等の周知 | 情報班 |
| 非常 体制 | 以下のいずれかに該当する場合 ・避難指示、緊急安全確保の発令 〔内水氾濫の場合〕 ・浸水の前兆の確認 〔高潮の場合〕 ・【レベル4以上】高潮警報以上が発表された場合 | 避難誘導指示 | 総括管理者 |
|  |  | 浸水対策指示 | 総括管理者 |
|  |  | 利用者への発令内容、避難実施等※の周知 | 総括班 |
|  |  | 全従業員への発令内容、避難実施等の周知 | 情報班 |
|  |  | 洪水予報等の情報の収集及び周辺の浸水状況の把握 | 情報班 |
|  |  | 避難誘導の実施 | 避難誘導班 |
|  |  | 浸水対策の実施 | 警戒活動班 |

※災害時要配慮者については、早期避難や利用者への移動時の協力の呼びかけを行う。

※上記のほか、施設の管理権限者（又は自衛水防組織の統括管理者）の指揮命令に従うものとする。

5．情報収集及び伝達

  - 情報収集

- 収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。

| 収集する情報 | 収集方法 |
| --- | --- |
| 気象情報等 | テレビ、ラジオ、にしのみや防災ネット、気象庁HP、西宮市防災ポータル 等 |
| 避難情報 | テレビ、ラジオ、にしのみや防災ネット、緊急速報メール、西宮市防災ポータル 等 |

- 停電時は、ラジオ、タブレット、携帯電話を活用して情報を収集するものとし、これに備えて、乾電池、バッテリー等を備蓄する。

- 提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路の状況等、地上部の状況については、直接確認を行う。

- 情報伝達

- 別紙○「体制ごとの施設内緊急連絡網（平日用・休日用）」に基づき、体制の確立状況、気象情報等の情報を対象区域内の施設に係る全従業員で共有する。

- 館内放送、掲示板を用いて、気象情報等、避難開始等の情報の周知を図る。

6．浸水防止に関する活動

- 別添○「浸水防止設備配置図」に示す方法（止水板（防水板、浸水防止板等の名称もある）・土嚢等）及び設置場所で浸水防止を行う。

- その浸水防止用設備等の設置基準は以下のとおりとする。

| 設置基準 | 対応内容 |
| --- | --- |
| 避難指示が発令された場合 | ・速やかに○○出口及び◇◇出口に止水板又は土のうを設置する。 ・避難完了後、上記以外の出口について止水板又は土嚢を設置する。 |
| その他浸水が予想される場合 | ・統括管理者が指示する時期に指示する出口について止水板又は土のうを設置する。 |

- 非常体制を確立したときは、速やかに○○設備を○○室まで移動する。

（浸水防止が不必要な場合）

- 避難誘導を開始する体制（この手引きでは非常体制）を確立してから、避難を完了するまで十分な時間を確保することができ、その間当該地下街等に浸水のおそれが生じないため、浸水防止に関する活動を実施する必要はない。

7．避難誘導

(1)避難開始時期

- 非常体制に移行後、速やかに避難を開始する。

(2)避難経路

- 避難経路については、止水板等を設置する出口を有する階段（避難完了後に止水板等を設置する出口を有する階段は除く）は使用しないものとする。（　洪水時・高潮時・内水時　）における具体的な避難経路（平日用・休日用）については、別紙○「避難場所・避難経路図」のとおりとする。

(3)避難誘導方法

- 避難する際は、エレベーター及びエスカレーターを停止する。

- 日頃より、避難場所や避難経路を施設内に掲示し、利用者に周知しておく。避難誘導するときは、避難場所（「○○公園」又は「○○ビルの○階」）及び避難経路について、声をかけながら誘導する。

- 館内放送及び掲示板を用いて、地上の浸水に関する情報、避難を開始すること、誘導員の指示に従うこと、○○出口（避難と並行して止水板等の設置を行う出口）は避難経路として使用できないこと、エレベーター等は使用できないこと、災害時要配慮者を見かけた場合には当該災害時要配慮者の避難に協力いただきたいことを利用者に周知する。

- 災害時要配慮者は従業員だけでなく周辺の利用者の支援により、優先的に早期に避難させる。

- 避難誘導にあたっては、別紙○「避難場所・避難経路図」に示す位置に避難誘導員を配置する。

- 避難誘導員は携帯拡声器を活用して避難誘導を行う。

- 避難経路として使用しない階段の昇り口にはコーン等を用いて進入禁止の措置を講じる。

- 施設からの退出が概ね完了した時点において、未避難者の有無について確認する。

- 停電に備え、別紙○「避難場所・避難経路図」に示す位置に電池式照明器具を設置するとともに、避難誘導員は懐中電灯を携帯する。

8．浸水の防止を図るための施設の整備

- 情報収集・伝達及び浸水防止対策の際に使用する施設及び資器材については、下表「避難確保資器材等一覧」に示すとおりである。

- 浸水防止対策に用いる浸水防止設備等の配置・保管場所・個数及び整備計画は別添○「浸水防止設備配置図」に示すとおりである。

- これらの資器材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。

避難確保資器材等一覧※

| 活動の区分 | 使用する設備又は資器材 |
| --- | --- |
| 情報収集・伝達 | テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電池、携帯電話用バッテリー |
| 避難誘導 | タブレット、携帯電話、懐中電灯、携帯用拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話用バッテリー、案内旗、ライフジャケット |
| 浸水対策 | 止水板、土囊 |

※自衛水防組織の装備品リストを記載する。

9．防災教育及び訓練の実施

- 毎年○月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。

- 毎年○月に、全従業員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導並びに浸水防止対策に関する訓練を実施する。

10．自衛水防組織の業務に関する事項

- 別添「自衛水防組織活動要領」に基づき自衛水防組織を設置する。

- 自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとする。

- 毎年○月に新たに自衛水防組織の構成員となった従業員を対象として研修を実施する。

- 毎年○月に行う全従業員を対象とした訓練に先立って、自衛水防組織の全構成員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導並びに浸水対策に関する訓練を実施する。

11. 避難の安全性の確認

- 水防法施行規則第12条第2項に基づき、「○○○○（地下街名）」の利用者が避難経路上の各地点を通過するまでに要する時間と、避難困難となる水深又は流量に達するまでに要する時間を確認したものを下表に示す。

《地下街等の浸水が想定される場合》

|  | 浸水の恐れを認知してから避難経路上の各地点を通過するまでに要する時間 | 浸水の恐れを認知してから避難困難となる水深又は流量に達するまでに要する時間 （階段部は単位幅流量が0.11m2/s、階段部以外は水深が30cm) |
| --- | --- | --- |
| 地下○階の出口（基準地点） | ○分 | ●分 |
| 地下○階の出口（基準地点） | ○分 | ●分 |
| 地下○階の出口（基準地点） | ○分 | ●分 |
| 地下○階の○○部（主要地点） | △分 | ▲分 |
| 地下○階から○階への階段 | □分 | ■分 |

※○○出口に止水板設置、△△出口に土嚢設置。

※○○計算手法で算出（簡単な説明を記載）

（例：地下街等浸水時避難計画作成支援システムを使って算出　等）

《止水板等の浸水防止用設備により地下街等の浸水が想定されない場合》

|  | 浸水の恐れを認知してから避難経路上の各地点を通過するまでに要する時間 | 浸水の恐れを認知してから避難困難となる水深又は流量に達するまでに要する時間 （階段部は単位幅流量が0.11m2/s、階段部以外は水深が30cm) |
| --- | --- | --- |
| 地下○階の出口 | － | 浸水が想定されない |
| 地下○階の○○部 | － | 浸水が想定されない |
| 地下○階から○階への階段 | － | 浸水が想定されない |

※○○出口に止水板設置、△△出口に土嚢設置。

別添１　自衛水防組織活動要領(案)

第１条　管理権限者は、洪水時等において避難確保・浸水防止計画に基づく円滑かつ迅速な避難を確保及び浸水の防止を行うため、自衛水防組織を編成するものとする。

２　自衛水防組織には、統括管理者を置く。

(１)統括管理者は、管理権限者の命を受け、自衛水防組織の機能が有効に発揮できるよう組織を統括する。

(２)統括管理者は、洪水時等における避難行動等について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。

３　管理権限者は、統括管理者の代行者を定め、当該代行者に対し、統括管理者の任務を代行するために必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。

４　自衛水防組織に、班を置く。

(１)　班は、総括・情報班、避難誘導班及び警戒活動班とし、各班に班長を置く。

(２)　各班の任務は、別表１に掲げる任務とする。

(３)　（　　防災センター（最低限、通信設備を有するものとする場所）　）を自衛水防組織の活動拠点とし、防災センター勤務員及び各班の班長を自衛水防組織の中核として配置する

（自衛水防組織の運用）

第２条　管理権限者は、従業員の勤務体制（シフト）も考慮した組織編成に努め、必要な人員の確保及び従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。

２　特に、休日・夜間も施設内に利用者が滞在する施設にあって、休日・夜間に在館する従業員等のみによっては十分な体制を確保することが難しい場合は、管理権原者は、近隣在住の従業員等の非常参集も考慮して組織編成に努めるものとする。

３　管理権限者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網や従業員等の非常参集計画を定めるものとする。

（自衛水防組織の装備）

第３条　管理権限者は、自衛水防組織に必要な装備品を整備するとともに、適正な維持管理に努めなければならない。

(１)　自衛水防組織の装備品は、別表２「自衛水防組織装備品リスト」のとおりとする。

(２)　自衛水防組織の装備品については、統括管理者が防災センターに保管し、必要な点検を行うとともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。

（自衛水防組織の活動）

第４条　自衛水防組織の各班は、避難確保・浸水防止計画に基づき情報収集及び避難誘導等の活動を行うものとする。

別表1　「自衛水防組織の編成と任務」

ここに役職及び担当者名を記入する。

統括管理者

ここに役職及び担当者名を記入する。

統括管理者の代行者

| 総括・ 情報班 | 役職及び氏名 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
|  | 班長 ○○○○ 班員○名 ○○○○ ・・・ | - 自衛水防活動の指揮統制、状況の把握、情報内容の記録 - 館内放送による避難の呼び掛け - 気象情報等の情報の収集 - 関係者及び関係機関との連絡 |

| 警戒活動班 | 役職及び氏名 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
|  | 班長 ○○○○ 班員○名 ○○○○ ・・・ | - 浸水防止対策の実施 |

別表２　「自衛水防組織装備品リスト」

| 任務 | 装備品 |
| --- | --- |
| 総括・情報班 | 名簿（従業員、利用者等） 情報収集及び伝達機器（ラジオ、タブレット、トランシーバー、携帯電話等） 照明器具（懐中電灯、投光機等） |
| 警戒活動班 | 名簿（従業員、利用者等） 誘導の標識（案内旗等） 情報収集及び伝達機器（タブレット、トランシーバー、携帯電話等） 懐中電灯、電池式照明器具、電池、 携帯用拡声器 携帯電話用バッテリー、 ライフジャケット、 止水板、土囊 |

別添○１

「浸水防止用設備配置図」

SAMPLE

別添○１

「避難場所・避難経路図」

SAMPLE